茂县检察院综合业务用房及基地院坝地面硬化项目实施方案实施方案

一、项目概况

停车区原路面为水泥混凝土路面，为保证路面的平顺性，本次采用加铺一层沥青砼面层同时对其他零星项目进行更换及维护。主要工程量为：路面2540㎡，更换及提升井盖36个，雨水篦子20个，钢筋混凝土盖板12张，清理花砖410㎡，施划标线。

以上工程量均为预估量，最终以实际施工数量为准。

二、处治方案

项目主要为路面铺筑，路面材料选择：本项目选择沥青砼路面作为铺装材料，该材料具有强度高、耐磨损、防水性能好、施工方便等特点，适合停车场等需要承受重载车辆的场所。建议采用加铺一层5cm沥青混凝土（AC-10SBS改性沥青上面层）进行处置。

施工工艺：施工分为以下几个步骤：

- 清理及铣刨原路面：清除原路面上的灰尘、杂物等，铣刨掉不平整的部位使其表面光洁平整。

- 施工沥青砼路面：将沥青砼铺装到设计高度并进行压实，保证路面平整、光滑。

- （3）养护：待沥青砼路面压实完成后，进行养护，待路面充分冷却后方可通行。

- 经费测算

- 根据市场情况调查，5cm沥青混凝土（AC-10SBS改性沥青上面层）约80元/平方米（包含所有材料、铺筑所需要的摊铺机、压路机、水车等所有工料机），更换及提升井盖700元/个（含工料机等），更换雨水篦子450元/个（含工料机等），钢筋混凝土盖板100元/个，清理花砖410㎡（含挖机，清运费用）15900元。施划标线8000元，结合原停车区面积为2540㎡，井盖36个，雨水篦子20个，钢筋混凝土盖板12张，测算经费如下：

- 1、5cm沥青混凝土（AC-10SBS改性沥青上面层）费用约为：2654×80=21.232万元；

- 2、更换及提升井盖费用：36×700=2.52万元；

- 3、雨水篦子费用：20×450=0.9万元；

- 4、钢筋混凝土盖板费用：12×100=0.12万元；

- 5、清理花砖410㎡费用为：1.59万元

- 6、施划标线费用为：0.8万元。

- 7、以上费用均不含税金，9%税金费用为：2.44万元

- 共计费用为：21.232+2.52+0.9+0.12+1.59+0.8+2.44=29.602万元。

以上工程量均为预估量，最终以实际施工数量为准。

- 施工安全

- 现场设施：施工现场必须设置相应的安全警示标志等安全设施，确保施工现场安全。

- 人员安全：施工人员必须按照操作规程进行施工，佩戴相应的安全防护用品，确保人员安全。

- 机械设备：使用机械设备必须符合国家安全标准，操作人员必须具备相应的操作证书和经验。

- 2024年11月15日